Instrukcja obsługi Lokalizator GPS

Do urządzenia należy włożyć kartę pamięci micro SD o pojemności do 4G oraz kartę SIM bez pinu, wcześniej zainicjowaną z wyłączoną obsługą poczty głosowej włączoną identyfikacją numeru, z kredytem na koncie.

Logowanie do sieci GSM oraz ustalanie pozycji GPS może potrwać do 3 minut.

Zalecane jest aby pierwsze uruchomienie wykonać na zewnątrz.

Lokalizatorem steruje się za pomocą komend SMS:

•

Aby zainicjalizować/przygotować urządzenie lub zrestartować należy wysłać SMS z tekstem begin123456

•

Aby wykonać pierwszy test i sprawdzić działanie urządzenia należy zadzwonić na numer włożonej karty SIM , po rozłączeniu powinniśmy otrzymać SMS zwrotny bezpośrednio na telefon komórkowy z informacjami o

współrzędnych geograficznych, datę, godzinę poziom naładowania baterii, siła sygnału oraz imei lokalizatora, oraz poniżej bezpośredni link do mapy google

•

Aby dokonać zmiany hasła należy wysłać SMS z tekstem password123456 000000 , gdzie123456 to domyślne fabryczne hasło a 000000 to nowe hasło .

•

Aby ustawić numer uprawniony do korzystania z urządzenia oraz odbierania powiadomień SMS należy zadzwonić na numer z włożonej karty SIM 10 razy lub wysłać SMS z tekstem admin123456 xxx , gdzie xxx to uprawniony numer w formacie 501000000. Można ustawić do 5 autoryzowanych numerów telefonów. Aby usunąć uprawione numery należy wysłać SMS z tekstem noadmin123456 xxx

•

Aby sprawdzić status urządzenia należy wysłać SMS z tekstem check123456

•

Aby sprawdzić wersję/imei urządzenia należy wysłać SMS z tekstem imei123456

•

Aby ustawić strefę czasową należy wysłać SMS z tekstem time zone123456 2 , gdzie 2 to strefa czasowa Europy Środkowej/Warszawa , dla strefy ujemnej np. USA/Nowy Yorkpodajemy także znak minus czyli -4.0

•

Aby przestawić urządzenie w tryb nasłuchu należy przesłać SMS z tekstem monitor123456 ,w którym po wykonaniu połączenia telefonicznego na numer z włożonej karty SIM możliwy jest nasłuch otoczenia, aby powrócić do trybu lokalizacji GPS należy wysłać SMS z tekstem tracker123456

•

Aby zlecić wysłanie danej ilości powiadomień SMS lub przesłanych danych do serwera o lokalizacji urządzenia w danym odstępie czasowym należy wysłać SMS z tekstem fixyyyzxxxn123456 , gdzie yyy to czas pomiędzy poszczególnymi powiadomieniami od 020s do 255h , z przyjmuje wartości s – sekundy, m – minuty, h – godziny a xxx to ilość powiadomień przy danym interwale czasowym od 001 do 999 a *** oznacza nieskończenie razy np. fix060s010n123456 oznacza wysłanie 10 powiadomień co 60 sekund, aby wyłączyć należy wyslać SMS z tekstem nofix123456

•

Aby włączyć śledzenie - przesyłanie informacji o lokalizacji GPS urządzenia, tylko w czasie ruchu należy wysłać SMS z tekstem suppress123456 aby wyłączyć ten tryb należy wysłać SMS z tekstem nosuppress123456. Tryb ten włączony jest domyślnie gdzie w przypadku bezruchu urządzenie przechodzi w tryb uśpienia po 5 minutach.

•

Aby włączyć alarmu wstrząsu / wykrycia ruchu lub zmiany położenia lokalizatora

( sprawdzanie wstrząsów raz na 3 minuty ) należy wysłać SMS z tekstem shock123456, można także ustawić tutaj czułość alarmu wysyłając SMS z tekstem sensitivity123456 x, gdzie x przyjmuje wartości od 1 do 3 ( od słaby wstrząs do silny wstrząs ), aby wyłączyć ten alarm należy wysłać SMS z tekstem noshock123456.

•

Aby włączyć alarm wykrycia przekroczenia ustalonej prędkości poruszania pojazdu należy wysłać SMS z tekstem speed123456 x , gdzie x to wartość w km/h od 050 do 500 która nie może być niższa niż 050, po wykryciu przekroczenia prędkości powiadomienia SMS będą wysyłane co 3 minuty do uprawnionych numerów, aby wyłączyć alarm należy wysłać SMS z tekstem nospeed123456

•

Aby włączyć alarm wykrycia przemieszczenia urządzenia poza ustalony zasięg, tylko w przypadku kiedy urządzenie jest nieruchome ponad 3 minuty, należy wysłać SMS z tekstem move123456 x , gdzie x to zasięg w metrach od 200 do 999 , aby wyłączyć alarm należy wysłać SMS z tekstem nomove123456

•

Aby włączyć alarm wykrycia przemieszczenia urządzenia poza ustalony obszar określony poprzez współrzędne geograficzne, tylko w przypadku kiedy urządzenie jest nieruchome ponad 3 minuty, należy wysłać SMS z tekstem stockade123456 x1,y1;x2,y2 , gdzie x1,y1 to współrzędne pierwszego górnego lewego rogu kwadratu a x2,y2 to współrzędne drugiego dolnego prawego rogu kwadratu np.

stockade123456 22.330000N,113.340000E; 22.570000N,113.4500000E, aby wyłączyć alarm należy wysłać SMS z tekstem nostockade123456

•

Aby przełączyć urządzenie w tryb uśpienia po 5 minutach w celu oszczędzania baterii należy wysłać SMS z tekstem sleep123456 time , wykonanie połączenia telefonicznego lub wysłanie SMS na lokalizator obudzi urządzenie a następnie ponownie przejdzie w tryb uśpienia.

•

Aby przełączyć urządzenie w tryb uśpienia w przypadku ustawionego alarmu wstrząsu należy wysłać SMS z tekstem sleep123456 shock , uruchomienie alarmu, wykonanie połączenia telefonicznego lub wysłanie SMS na lokalizator obudzi urządzenie

•

Aby skonfigurować urządzenie do komunikacji z platformą www ( ustawienia GPRS ) należy wysłać SMS z tekstem apn123456 xxx ,gdzie xxx to nazwa punktu dostępowego dla operatora komórkowego włożonej karty SIM np. dla sieci play to internet a sieci orange to internet

Uwaga: Dla niektóych sieci jak play nie trzeba wprowadzać użytkownika i hasła

up123456 xxx yyy ,gdzie xxx to nazwa użytkownika i yyy to hasło np. dla sieci orange to internet i Internet gprs123456 , włączenie trybu przesyłania danych do platformy WWW gprs123456,0,0 lub gprs123456,1,0 tryb komunikacji z serwerem po protokole TCP/IP ( domyślny zalecany ) gprs123456,0,1 lub gprs123456,1,1 tryb komunikacji po protokole UDP less gprs123456 on , włączenie przesyłania danych o lokalizacji do serwera tylko podczas ruchu urządzenia , po 5 minutach postoju dane przestają być przesłane do momentu aż zostanie uruchomiony alarm albo urządzenie będzie ponownie w ruchu , aby wyłączyć należy wysłać SMS z tekstem less gprs123456 off

•

Aby połączyć urządzenie z platformą www należy wysłać SMS z tekstem

adminip123456 193.193.165.166 20157

Należy zarejestrować się na stronie http://pl.gps-trace.com/ i dodać urządzenie jako xenun tk102, w miejsce D wprowadzić IMEI urządzenia oraz podać numer telefonu z włożonej karty SIM w formacie +48666777333 fix030s***n123456 , wysyłanie danych o lokalizacji co 30 sekund ( wartość od 020s do 255h ) na platformę www – serwer

•

Urządzenie posiada mechanizm zabezpieczający który w przypadku braku sygnału GPRS lub braku kredytu na karcie zapisuje dane o lokalizacji do pamięci i po wznowieniu działania GPRS można je przesłać do platformy www, komenda SMS load123456

•

Aby zapisać na karcie pamięci dane o lokalizacji w danej ilości w ustalonym odstępie

czasowym należy wysłać SMS z tekstem saveyyyzxxxn123456 , gdzie yyy to czas pomiędzy poszczególnymi zapisami od 020s do 255h , z przyjmuje wartości s – sekundy, m – minuty, h – godziny a xxx to ilość powiadomień przy danym interwale czasowym od 001 do 999 a *** oznacza nieskończenie razy np. save060s010n123456 oznacza zapisywanie 10 powiadomień

co 60 sekund, aby wyłączyć należy wyslać SMS z tekstem nosave123456 , a aby wyczyścić kartę pamięci należy wysłać SMS z tekstem clear123456

•

Aby przekazać zapisane dane do platfromy www należy wysłać SMS z tekstem load123456 , można także wysłać tylko dane z określonej daty np. load123456 20130301 co znaczy że zostaną wysłane tylko zapisane dane z dania 1 marca 2013

•

Aby przełączyć pomiędzy trybami powiadomień SMS lub przesyłania danych do platformy www o lokalizacji urządzenie należy wysłać SMS z tekstem sms123456 lub gprs123456

•

Aby ustawić centrum odbierania powiadomień SMS należy wysłać SMS z tekstem

centernum123456 xxx, gdzie xxx to numer telefonu w formacie 501000000 , aby wyłączyć należy wyslać SMS z tekstem nocenternum123456

•

Aby ustawić przekazywanie wiadomości SMS wysyłanych na włożoną do urządzenia kartę SIM np. od operatora komórkowego z powiadomieniem o stanie konta itd. należy wysłać SMS z tekstem forward123456 xxx , gdzie xxx to numer powiadomień operatora komórkowego, aby wyłączyć należy wysłać SMS z tekste noforward123456

•

W przypadku słabej baterii urządzenie wysyła powiadomienie SMS na autoryzowane numery.

Sprawdzenie stanu urządzenia GPS, stan akumulatora, GPS, GPRS, GSM

Wysyłamy SMS o treści: check123456

Ustawienie GPS na serwer

ORANGE

1.) apn123456 internet

2.) up123456 mts mts

3.) gprs123456

4.) adminip123456 193.193.165.166 20558

5.) fix030s***n123456

Ustawienie GPS na serwer

PlusGsm

1.) apn123456 www.plusgsm.pl

2.) up123456 mts mts

3.) gprs123456

4.) adminip123456 193.193.165.166 20157

5.) fix030s***n123456